МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»

(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

| Институт информационных технологий | Кафедра Информационных технологий и вычислительных систем |
| --- | --- |

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Электроника, электротехника и схемотехника»

| СТУДЕНТА | 3 | КУРСА |  | бакалавриата | ГРУППЫ | ИДБ-20-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (уровень профессионального образования) |  |  |  |

Ердоган Дениз Ердалович

(ФИО)

НА ТЕМУ

Логические элементы и комбинационные цифровые устройства

Вариант № 8

| Направление: | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
| --- | --- |
| Профиль подготовки: | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем |

| Отчет сдан «______» ________________2022 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка ____________________________ |  |  |  |
| Преподаватель | Николай Александрович Хлебалин |  |  |
|  | (Ф.И.О., должность, степень, звание.) |  | (подпись) |

МОСКВА 2022

1 ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

1.1 Запускаем модель x_LE.ms10:

1.2 Посмотрим соответствие временных диаграмм и показаний в таблице для каждого ЛЭ:

Рисунок №  	1: схема для моделирования работы идеальных логических элементов при J1 – вкл, J2 – вкл.

Рисунок № 2: временная диаграмма при J1 – вкл, J2 – вкл.

Рисунок № 3. схема для моделирования работы идеальных логических элементов при J1 – выкл, J2 – выкл.

Рисунок № 4: временная диаграмма при J1 – выкл, J2 – выкл.

Рисунок № 5: схема для моделирования работы идеальных логических элементов при J1 – выкл, J2 – вкл.

Рисунок № 6: временная диаграмма при J1 – выкл, J2 – вкл.

Рисунок № 7: схема для моделирования работы идеальных логических элементов при J1 – вкл, J2 – выкл.

Рисунок № 8: временная диаграмма при J1 – вкл, J2 – выкл.

Теперь по полученным данным строим таблицу истинности для логического элемента (NOT):

| A | B | NOT |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Таблица № 1: таблица истинности логического элемента (NOT).

Затем составим таким же способом все оставшиеся таблицы для всех логических элементов:

| J1 | J2 | NOT | AND | NAND | OR | NOR | EOR | ENOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Таблица № 2: таблица истинности для всех логических элементов.

Проверив соответствие временных диаграмм и таблиц истинности, можно сказать, что все диаграммы логических элементов соответствуют таблицам истинности.

3. Запишем логические выражения, реализуемые каждым логическим элементом.

NOT=A         𝐴𝑁𝐷=𝐴&𝐵        𝑁𝐴𝑁𝐷=A&B         𝑂𝑅=𝐴|𝐵        𝑁𝑂𝑅=A|B

E𝑂𝑅=B⊕𝐵				     ENOR= A⊕B

- ЛЭ k555ln1 (логическая функция “не”). Техническая документация

К555ЛН1 (90-97г), 6 логических элементов "НЕ" (SN74LS04N)

Рисунок № 9: техническая документация К555ЛН1.

Рисунок № 10: техническая документация (Электрические параметры).

2) ЛЭ «исключающее ИЛИ».

# SN74LS86AN, Логический элемент исключающее ИЛИ, 4 элемента, 2 входа [DIP-14]

Рисунок № 11: техническая документация (SN74LS86AN).

Рисунок № 12: техническая документация (параметры SN74LS86AN).

Заменяем в модели x_LE.ms10 идеальные логические элементы на их микросхемы и получаем схему изображенную ниже:

Рисунок № 13: схема исследования логических элементов.

Схемы для моделирования работы микросхем при различных положениях J1 и J2.

Рисунок № 14: схема для моделирования работы микросхем при J1 – вкл, J2 – вкл.

Рисунок № 15: схема для моделирования работы микросхем при J1 – выкл, J2 – выкл.

Рисунок № 16: схема для моделирования работы микросхем при J1 – выкл, J2 – вкл

Рисунок № 17: схема для моделирования работы микросхем при J1-вкл, J2-выкл.

Затем сравним временные диаграммы всех элементов для различных комбинаций значений:

Рисунок № 18: временная диаграмма при J1 – вкл, J2 – вкл.

Рисунок № 19: временная диаграмма при J1 – выкл, J2 – выкл.

Рисунок № 20: временная диаграмма при J1– выкл, J2 – вкл.

Рисунок № 21: временная диаграмма при J1 – вкл, J2 – выкл.

Из полученного результата следует что временные диаграммы микросхем и идеальных ЛЭ аналогичны.

Составим таблицу истинности элементов:

| ЛЭ |  | NoT | AND | NAND | OR | NOR | EOR | ENOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Таблица № 3: таблица истинности микросхем.

Исходя из проведенных исследований можно сделать вывод, что микросхемы работают также, как идеальные логические элементы.

Микросхемы 74HC08; 74HCT08 (логическая функция 2И)

Рисунок № 22: документация по микросхемам 74HC08; 74HCT08.

Микросхема 74AC32, (логическая функция 2ИЛИ)

Рисунок № 23: техническая документация для ЛЭ «2И».

Микросхема 133ЛА3 (логическая функция 2И-НЕ)

Рисунок № 24: техническая документация для микросхемы 133ЛА3.

Таблица № 4: назначение выводов.

Таблица № 5: основные электрические параметры 133ЛА3.

Микросхема 564ЛЕ5В (логическая функция 2ИЛИ-НЕ)

Рисунок № 25: документация по микросхеме 564ЛЕ5В.

Микросхема 564ЛП2В (логическая функция исключающее ИЛИ)

Рисунок № 26: документация по микросхеме 564ЛП2В.

Микросхема CD54HC7266, CD74HC7266 (логическая функция Эквивалентность)

Рис № 27: документация по микросхеме CD74HC7266.

Рисунок № 28: документация по микросхемам CD54HC7266, CD74HC7266.

Вывод: Проведя эксперименты и сравнив таблицы истинности с показаниями временных диаграмм, мы делаем вывод, что результаты работ микросхем сходятся с результатом работ идеальных логических элементов. Результат работы сходиться с информацией из лекционных материалов.

Исследование работы интегрального дешифратора

- Соберём схему для моделирования работы идеальных логических элементов.

- Запустим моделирование. Задавая комбинации входных переменных с помощью ключей, по засвечиванию пробников получить таблицу истинности интегрального дешифратора.

Рисунок № 29: схема для моделирования работы интегрального дешифратора при J1 – выкл, J2 – выкл.

Рисунок № 30: схема для моделирования работы интегрального дешифратора при J1 – вкл, J2 – вкл.

Рисунок № 31: схема для моделирования работы интегрального дешифратора при J1 – вкл, J2 – выкл.

Рисунок № 32: схема для моделирования работы интегрального дешифратора при J1 – выкл, J2 – вкл.

| A | B | X1 | X2 | X3 | X4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Таблица № 6: таблица истинности интегрального дешифратора.

- Записать логическое выражение, которое реализует интегральный дешифратор.

Выход 0: X1 = A^B                                               Выход 2: X3 = A^B

Выход 1: X2 = A^B                                               Выход 3: X4 = A^B

- Дешифратор (декодер) служит для преобразования n-разрядного позиционного двоичного кода в единичный выходной сигнал на одном из 4х выходов. При каждой входной комбинации сигналов на одном из выходов появляется 1. Таким образом, по единичному сигналу на одном из выходов можно судить о входной кодовой комбинации.

| x1 | x2 | y1 | y2 | y3 | y4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Таблица № 7: таблица истинности интегрального дешифратора.

Рисунок № 33: схема дешифратора.

Рисунок № 34: условное графическое обозначение дешифратора.

- Исследуем дешифратор на логических элементах

Рисунок № 35: схема для моделирования работы интегрального дешифратора при J1 – выкл, J2 – выкл.

Рисунок № 36: схема для моделирования работы интегрального дешифратора при J1 – вкл, J2 – вкл.

Рисунок № 37: схема для моделирования работы интегрального дешифратора при J1 – вкл, J2 – выкл.

Рисунок № 38. схема для моделирования работы интегрального дешифратора при J1 – выкл, J2 – вкл.

- Запустим моделирование. Задавая комбинации входных переменных с помощью ключей и, составим таблицу истинности дешифратора на логических элементах.

| ЛЭ |  | X5 | X6 | X7 | X8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1=0 | J2=0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J1=0 | J2=1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J1=1 | J2=0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J1=1 | J2=1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Таблица № 8: таблица истинности дешифратора на логических элементах.

Запишем логические выражения, которое реализует дешифратор на логических элементах.

Выход 0: X1 = A^B                                               Выход 2: X3 = A^B

Выход 1: X2 = A^B                                               Выход 3: X4 = A^B

- Техническая документация

Рисунок № 39: условное графическое обозначение.

Рисунок № 40: электрические параметры К555ИД7.

74LS139 (аналог)

Рисунок № 40(1): условное графическое обозначение 74LS139.

Рисунок № 40(2): схема 74LS139.

Таблица № 9: таблица истиности.

Рисунок № 40 (3): гарантированные варианты эксплуатации.

Вывод: Используя полученные таблицы истинности можно сделать вывод, что результаты работ дешифратора на логических элементах сходятся с результатом работ интегрального дешифратора элементов. Результат работы сходиться с информацией из лекционных материалов и документацией микросхем.

Исследование работы интегрального демультиплексора

- Соберём схему для моделирования работы интегрального демультиплексора. Получим с помощью логического анализатора XLA1 временные диаграммы сигналов для всех адресных кодов, формируемых ключами, и составим таблицу истинности демультиплексора на основе результатов.

Рисунок № 41: схема для моделирования работы интегрального демультиплексора при А, В, С – выкл.

Рисунок № 42: временная диаграмма при А, В, С – выкл.

Рисунок № 43: схема для моделирования работы интегрального демультиплексора при А, В– выкл, С- вкл.

Рисунок № 44: временная диаграмма при А, В – выкл, С- вкл.

Рисунок № 45: схема для моделирования работы интегрального демультиплексора при А, С – выкл, В- вкл.

Рисунок № 46: временная диаграмма при А, С – выкл, B- вкл.

Рисунок № 47: схема для моделирования работы интегрального демультиплексора при А- выкл, В, С- вкл.

Рисунок № 48: временная диаграмма при А- выкл, В, С- вкл.

Рисунок № 49: схема для моделирования работы интегрального демультиплексора при В, С – выкл, А- вкл.

Рисунок № 50: временная диаграмма при В, С – выкл, А- вкл.

Рисунок № 51: схема для моделирования работы интегрального демультиплексора при В – выкл, А, С- вкл.

Рисунок № 52: временная диаграмма при В – выкл, А, С- вкл.

Рисунок № 53: схема для моделирования работы интегрального демультиплексора при С – выкл, А, В – вкл.

Рисунок № 54: временная диаграмма при С – выкл, А, В - вкл.

Рисунок № 55: схема для моделирования работы интегрального демультиплексора при В, С, А- вкл.

Рисунок № 56: временная диаграмма при В, С, А- вкл.

| A | B | C | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Таблица № 10: таблица истинности демультиплексора.

- Запишем логическое выражение, которое реализует интегральный демультиплексор

Y0=A&B&C

Y1=A&B&C

Y2=A&B&C

Y3=A&B&C

Y4=A&B&C

Y5=A&B&C

Y6=A&B&C

Y7=A&B&C

- Переключение сигнала с одного информационного входа на один из информационных выходов. Таким образом, демультиплексор в функциональном отношении противоположен мультиплексору.

- Произведём сравнение с теорией.

Демультиплексор — это логическое устройство, предназначенное для переключения сигнала с одного информационного входа на один из информационных выходов. Таким образом, демультиплексор в функциональном отношении противоположен мультиплексору. На схемах демультиплексоры обозначают через DMX или DMS.

Из анализа таблицы истинности имеем следующие логические выражения для демультиплексора:

Функция демультиплексора, полученная в пункте 3.8, совпадает с той, что описана в материалах лекции. Таблица истинности и логическое выражение получились обратные (т.к. выход инверсный).

- Исследуем демультиплексор, построенный с использованием дешифратора и логических элементов

Рисунок № 57: схема демультиплексора, построенного с использованием дешифратора и логических элементов при А, В, С – выкл.

Рисунок № 58: схема демультиплексора, построенного с использованием дешифратора и логических элементов при А, В – выкл, С- вкл.

Рисунок № 59: схема демультиплексора, построенного с использованием дешифратора и логических элементов при А, С – выкл, В- вкл

Рисунок № 60: схема демультиплексора, построенного с использованием дешифратора и логических элементов при А– выкл, В, С- вкл.

Рисунок № 61: схема демультиплексора, построенного с использованием дешифратора и логических элементов при А– вкл, В, С- выкл.

Рисунок № 62: схема демультиплексора, построенного с использованием дешифратора и логических элементов при В– выкл, А, С- вкл.

Рисунок № 63: схема демультиплексора, построенного с использованием дешифратора и логических элементов при С– выкл, А, В- вкл.

Рисунок № 64: схема демультиплексора, построенного с использованием дешифратора и логических элементов при А, В, С- вкл.

Построим таблицу истинности демультиплексора, построенного с использованием дешифратора и логических элементов.

| A | B | C | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Таблица №11: таблица истинности демультиплексора, построенного с использованием дешифратора и логических элементов.

- Техническая документация

Рисунок № 65: документация.

Рисунок № 66: документация.

Рисунок № 67: документация К561, К564, К176, К561КП2.

Рисунок № 68: документация.

Вывод: Результаты работ демультиплексора, построенного с использованием дешифратора и логических элементов, сходятся с результатом работ интегрального демультиплексора. Такой вывод можно сделать, опираясь на таблицы истинности и временные диаграммы, а также результат работы сходиться с информацией из лекционных материалов и документацией микросхем.

Исследование работы интегрального мультиплексора

- Соберем схему для исследования работы интегрального мультиплексора

Рисунок № 69: схема для моделирования работы интегрального мультиплексора.

- Произведем настройку цифрового генератора слов XWG1. Для этого запишем в первые 8 ячеек его памяти произвольные 3 - 8 разрядные двоичные коды, установим конечную точку. Установим частоту генератора f=1кГц, и режим работы Cycle.

Рисунок № 70: настройка цифрового генератора слов XWG1.

- Получим временные диаграммы сигналов с информационных входов и выходного сигнала. Определить, какой информационный вход подключен к выходу мультиплексора.

Рисунок № 71: временная диаграмма при J1, J2 – выкл.

Как мы видим по временной диаграмме, 1 информационный вход соответствует подключенному к выходу мультиплексора -Y.

Рисунок № 72: временная диаграмма при J1, J2 – вкл.

Как мы видим по временной диаграмме, 4 информационный вход соответствует подключенному к выходу мультиплексора -Y.

Рисунок № 73: временная диаграмма при J1- вкл, J2 – выкл.

Как мы видим по временной диаграмме, 2 информационный вход соответствует подключенному к выходу мультиплексора -Y.

Рисунок № 74: временная диаграмма при J1- выкл, J2 – вкл.

Как мы видим по временной диаграмме, 3 информационный вход соответствует подключенному к выходу мультиплексора -Y.

| J1 | J2 | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | F (1) |
| 0 | 1 | F (3) |
| 1 | 0 | F (2) |
| 1 | 1 | F (4) |

Таблица № 12: таблица истинности мультиплексора.

Выражение, реализуемое мультиплексором:

F=(F(1)*A*B)∨(F(2)*A*B)∨(F(3)*A*B)∨(F(4)*A*B)

- Опишем словесно реализуемую мультиплексором функцию.

Мультиплексор подключает один из информационных входов к выходу в соответствии с адресом, поданным на адресный вход.

- Исследуем мультиплексор на логических элементах, для этого соберем схему:

Рисунок № 75: схема для моделирования работы интегрального мультиплексора на логических элементах.

Построим таблицу истинности мультиплексора на логических элементах

| J1 | J2 | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | F (1) |
| 0 | 1 | F (3) |
| 1 | 0 | F (2) |
| 1 | 1 | F (4) |

Таблица № 13: таблица истинности мультиплексора на логических элементах.

Логическое выражение интегрального мультиплексора на логических элементах

F=(F1*A*B)∨(F2*A*B)∨(F3*A*B)∨(F4*A*B)

Таблица истинности и логическое выражение схожи с полученными в пунктах 4-8.

- Техническая документация

Микросхема К155КП7, КМ155КП7

Рисунок № 76: документация.

Рисунок № 77: состояние мультиплексора К155КП7 (74151).

Рисунок № 78: электрические параметры.

Микросхема 74151

Рисунок № 79: микросхема 74151.

Рисунок № 80: описание, работа схемы.

Рисунок № 81: технические данные.

Рисунок № 82: состояние микросхемы 74151.

Вывод: результаты работ мультиплексора, построенного на логических элементах, сходятся с результатом работ интегрального мультиплексора, мы делаем такой вывод  исходя из полученных таблиц истинности и временных диаграмм, также результаты сходятся с информацией из лекционных материалов и документацией.

Исследование работы приоритетного шифратора в Multisim

- Соберём схему для моделирования работы приоритетного шифратора

Рисунок № 83: схема для моделирования работы приоритетного шифратора.

Микросхема К555ИВ1

Рисунок № 84: шифратор К555ИВ1.

Рисунок № 85: таблица истинности шифратора К555ИВ1.

Рисунок № 86: альтернативное условное обозначение К555ИВ1.

Микросхема 74148

Рисунок № 87: микросхема 74148.

Рисунок № 88: описание и работа схемы 74148.

Рисунок № 89: состояние микросхемы 74148.

Для дальнейшей работы я выбрала схему истинности шифратора K155ИВ1.

Рисунок № 90: состояние шифратора К155ИВ1.

- Настроим генератор слов:

Рисунок № 91: настройка цифрового генератора слов XWG1.

- Для каждой строки выбранной таблицы истинности одной из промышленных микросхем запрограммируем генератор слов XWG1. По засвечиванию пробников проанализируем работу шифратора ENC_8TO3 и заполним таблицу истинности:

Рисунок № 92: схема на исследовании № 2.

Рисунок № 93: схема на исследовании №4.

Рисунок № 94: схема на исследовании № 6.

| № | Служебный вход | Информационные входы |  |  |  |  |  |  |  | Служебные выходы |  | Информационные выходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EI | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | E0 | GS | A2 | A1 | A0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица № 14: таблица истинности шифратора ENC_8TO3.

Запишем логическое выражение, которое реализует приоритетный шифратор:

A0 = (D1 & D3 & D5 & D7) + El

A1 = (D2 & D3 & D6 & D7) + El

A2 = D4 & D5 & D6 & D7+ El

- Теория

Шифратор — логическое устройство, выполняющее логическую функцию — преобразование позиционного n-разрядного кода в m-разрядный двоичный, троичный или k-ичный код.

Рисунок № 95: общая схема шифратора.

Рисунок № 96: шифратор.

Вывод: Результаты работ шифратора ENC_8TO3 совпадают с результатом работ выбранной микросхемы 74LS148.Мы делаем такой вывод, используя таблицы истинности.  Результат работы сходиться с информацией из учебника и документацией микросхемы.